# Úkony kontroly vozidla před jízdou - 2023

# Obchůzka vozidla  (kontrola exterieru)

- V zimním období očistíme celý vůz i střechu od sněhu nebo námrazy

- Od střechy vozu pak zkontrolujeme skla, zrcátka, přední a zadní osvětlení, registrační značky a pneumatiky

- Na zadní RZ kontrolujeme platnost TK (červená nálepka), kde je uveden měsíc a rok platnosti. Přesné datum platnosti TK je vyznačeno ve velkém technickém průkazu. Platnost TK: nová auta 4 roky, pak každé 2 roky.

### Pneumatiky

- Závady na kolech – podhuštění, poškození pneumatik (boule, trhliny), poklic nebo jiné deformace disků kol atd.

-      Tlak kontrolujeme tlakoměrem na jízdou nezahřátých pneumatikách

- Předepsaný tlak pneu je uveden na štítku na sloupku dveří, nebo pod víčkem nádrže a v příručce vozidla

-      Pneumatiky jsou letní nebo zimní s vyznačeným symbolem štítu hor a vločky a označeny písmeny M+S.

-      Období zimní výbavy tzn. použití zimních pneumatik platí v období od 1.listopadu do 31.března.

-      Hloubka vzorku pneumatik musí být minimálně v letním období 1,6 mm a v zimním období 4 mm.

Kontrola motorového prostoru

- Chladící kapalina, která chladí motor a vyhřívá interiér (topení), kontrola pohledem na expanzní nádobku, rysky min a max (v zimním období doléváme předepsanou nemrznoucí kapalinu a v letním období můžeme dolít destilovanou vodu, aby se netvořil v chladícím okruhu vodní kámen)

- Kapalina do ostřikovačů (letní s odmašťovacím efektem, nebo zimní nemrznoucí)

- Klínový řemen (napnutí, poškození)

- Motorový olej (předepsaný výrobcem, kontrola pomocí měrky, kdy stojí vůz na rovině s motorem v klidu, aby olej stekl zpět do olejové vany, rysky min a max) červená kontrolka na palubní desce

- Brzdová kapalina (pohledem na nádobku a kontrolní rysky popř. kontrolka červené barvy na palubní desce)

- Akumulátor (tzv. autobaterie, kontrola upevnění, čistotu kontaktů popř. oxidaci) červená kontrolka dobíjení

Kontrola osvětlení

##### Přední

- Obrysová 		zelená kontrolka

- Potkávací		zelená kontrolka

- Dálková 		modrá kontrolka

- Směrová 		zelená kontrolka

- Mlhová (můžou být) 	zelená kontrolka

- Světla pro denní svícení (můžou být) ( POZOR! vozidlo svítí jen vpředu )

- Výstražná světla (varovné blinkry) používáme před vjetím do kolony, nebo v případě nouzového stání

při poruše,  nebo při dopravní nehodě. Po umístění výstražného trojúhelníku na silnici výstražná

světla vypínáme!

Zadní

- Obrysová (koncová) současně se zadní registrační značkou (dříve SPZ)

- Brzdová

- Couvací (bílá barva)

- Směrová

- Mlhové světlo (musí být), oranžová kontrolka (min. jedno umístěné vlevo ke středu vozovky)

Povinné vybavení vozidla

  - výstražný trojúhelník (v obci do 50m, silnice mimo obec 50-100m, rychlostní komunikace 100 a více metrů)

  - před umístěním trojúhelníku oblékneme vestu a zapneme výstražná světla do chvíle umístění trojúhelníku

  - lékárnička (kontrola jednotlivých položek, čistoty nebo poškození)

  - reflexní vesta minimálně jedna v dosahu řidiče (nejlépe pro každé sedadlo)

  - 1) náhradní kolo, klíč a hever

  - nebo

  - 2) sada pro bezdemontážní opravu pneu  (spray a kompresor)

  - nebo

  - 3) nonstop asistenční služba

Doklady

  - doklad totožnosti (OP, pas)

  - zelená karta - doklad o sjednání povinného ručení. Z tohoto pojištění se při způsobení dopravní nehody hradí vzniklá  škoda poškozenému. (stačí v elektronické podobě např. v mobilu)